
3D足态测试仪产品说明
一、产品简介

AI智能3D足态仪采用三维（3D）红外结构光技术，实现毫米级高精度精准测试，基于智能算法配置1秒极速高速扫描系统，高效快速实现5秒生成足底20+项足部数据报告，生成1:1真实3D数字模型数据。
三、产品图片

[image: image1.png]



三、产品功能

采用4组3D结构光相机实现高质量深度图采集，搭载自研AI算法实现3D足部扫描。
1.足弓相关（3项）

足内弓高（左/右）、足弓指数AI（左/右）、弓高指数（左/右）

2.拇趾与关节（4项）

拇外翻角度HV（左/右）、第一跖趾关节位置（左/右）、第五跖趾关节位置（左/右）、
第一跖趾关节高（左/右）

3.足跟与姿态（1项）

足跟倾角（左/右）

4.长度与宽度（8项）

足长、第一跖趾长、足宽、足跟宽、足弓起点位置、足弓高点位置 、足弓终点位置、足
弓长
5.围度与高度（7项）

跖趾围、足削围、足跟围、足背高、内踝高、足趾高、足削高
6.图像视图（6项）

正视图（左/右）、后视图（左/右）、俯视图（左/右）、足底热力图（左/右）、足内侧
图（左/右）、足外侧图（左/右）
四、产品参数

	项目
	主要参数

	CPU
	AMD 5300U  四核/八线程基本/最大频率：  2.60-3.80 GHz

	GPU
	Radeon Vega 6 显示核心

	内存
	DDR4 SO-DIMM 3200MHz 8G

	存储
	SATA 128G SSD

	音响
	10W 功放双声道箱体喇叭

	电源
	AC 100-240V 50/60Hz

	网络
	支持1000M以太网/5G双频WIFI /BT 5.2 二合一模块

	接口
	1*三孔电源接口、2*USB3.0、1*RJ45、HDMI高清接口

	设备尺寸
	700×700×460


  Page2-2

